Webui刷写步骤

- 1、准备工作

- 首先将模块插入转接板（单USB或USB+网口均可），插入电脑安装“驱动、常用指令”文件夹里的驱动，安装完成后查看设备管理器是否正常识别端口，使用FiboCenter_V1.3.0.1串口工具打开AT端口，发送ATI判断固件版本号是否为R13版本，如果不是，需要使用QFlash升级工具进行固件升级。

- 如果版本号为R13固件，则可以直接使用，建议使用前恢复出厂设置AT+QCFG="ResetFactory"

- RM5xx系列恢复出厂设置后默认为QMI模式

- 开启ADB

- 使用FiboCenter_V1.3.0.1串口工具打开AT端口，发送AT+QADBKEY?然后返回信息为+QADBKEY: 12345678（12345678为参考数字），进入（https://onecompiler.com/python/3znepjcsq）计算密钥，将AT软件返回的数值粘贴至STDIN下方点击RUN,下方返回信息AT+QADBKEY="xxxxxxxxxxx" 粘贴至AT软件解锁adb，接着启动adb：AT+QCFG="usbcfg"，

- 输出AT+QCFG="usbcfg",0x2C7C,0x0001,1,1,1,1,1,0,0,将倒数第二个0改为1，

- 将新的AT+QCFG="usbcfg",0x2C7C,0x0001,1,1,1,1,1,0,0发回模块
这里切记，不要生搬硬套，按照AT返回值填写

- 输入命令AT+QPOWD =1 重启模块保存应用。

- 切换模块为带有AT命令的pcie模式

- AT+QCFG="pcie/mode",1   ###Switch to PCIE EP mode 设置为 PCI 模式
AT+QCFG="data_interface",1,0   ###网卡切换为 PCI 模式
AT+QETH="eth_driver","r8125",1   ###此条命令针对网卡是8125的，二选一
AT+QETH="eth_driver","r8168",1   ###此条命令针对网卡是8111的，二选一
AT+QMAPWAC=1   ###开启自动拨号

- AT+QCFG="usbnet",1   ###切换ecm模式
AT+CFUN=1,1   ###重启模块

- 刷写WEBUI

- 安装ADB-and-Fastboot++_v1.1.1软件，打开绿色小机器人图标

- 输入adb shell

- 然后

- cd /tmp && wget -O RMxxx_rgmii_toolkit.sh https://gitee.com/fun-duoduo/webui/blob/master/development/RMxxx_rgmii_toolkit.sh && chmod +x RMxxx_rgmii_toolkit.sh && ./RMxxx_rgmii_toolkit.sh

- 或者

cd /tmp && wget -O RMxxx_rgmii_toolkit.sh https://raw.githubusercontent.com/iamromulan/quectel-rgmii-toolkit/development/RMxxx_rgmii_toolkit.sh && chmod +x RMxxx_rgmii_toolkit.sh && ./RMxxx_rgmii_toolkit.sh

回车

输入2回车再输入2回车开始自动安装，过程中需要输入4次密码，注意：输入过程中不显示，输完直接回车，待代码跑完会回到主页面，输入14回车，然后打开AT软件输入AT+CFUN=1,1重启模块。

- 进入webui

- 重启完成插上网线，待网口识别后，浏览器输入192.168.225.1进入后台，输入账号admin，密码为刷写过程中所设置的，到此即可完成webui刷鞋教程。

- 问题1

- 开启ADB后却未显示有ADB设备？

- 首先确认是否装有多个驱动，避免驱动冲突，建议卸载所有驱动重启电脑，安装本文件夹提供的驱动。

- 输入代码后却显示wget not found？

- 打开“无wget解决办法”压缩包，按照该教程操作即可